SISTEMA DISTRIBUIDO 
DE CONTROL INDUSTRIAL Y SEGURIDAD BIOMÉTRICA

Estudiante: Gabriel Palomeque Irahola

Materia: Sistemas Embebidos II
 (IMT-212)

LA PAZ - BOLIVIA

INFORME TÉCNICO: SISTEMA DISTRIBUIDO DE CONTROL INDUSTRIAL Y SEGURIDAD BIOMÉTRICA

Integrantes del Grupo: Gabriel Palomeque Irahola

Nombre del Docente: Xavier Murillo

Paralelo: 1

Fecha de entrega del informe:
 
 Resumen. – Este informe presenta el desarrollo de un sistema distribuido de seguridad biométrica y control industrial basado en visión artificial. El proyecto implementa una arquitectura maestro-esclavo entre una Raspberry Pi y un microcontrolador mediante comunicación serial, integrando reconocimiento facial, gestual y detección de riesgos con gestión de permisos.

Índice de Términos. – cinta, diseño, cálculo.

- INTRODUCCIÓN

## Antecedentes

En el contexto de la Industria 4.0, la interacción humano-máquina (HMI) está evolucionando desde botoneras físicas hacia interfaces naturales y sin contacto (touchless). Tras la pandemia global, la necesidad de reducir el contacto físico en superficies compartidas ha impulsado el desarrollo de sistemas basados en visión artificial para el control de accesos y maquinaria. Asimismo, la seguridad industrial moderna requiere sistemas redundantes capaces de detectar peligros ambientales (como incendios) de forma autónoma.

  - Definición del Problema

Los sistemas de control actuales suelen ser rígidos y centralizados. Si el procesador central falla, todo el sistema colapsa. Además, la falta de autenticación biométrica en controles manuales permite que personal no autorizado opere maquinaria crítica (bombas hidráulicas, puertas de seguridad), generando riesgos operativos.

  - Objetivos

### 1.3.1 Objetivo General:

Diseñar e implementar un sistema distribuido de control de acceso y seguridad industrial utilizando una arquitectura Maestro-Esclavo entre una computadora de placa reducida (Raspberry Pi 5) y un microcontrolador (Raspberry Pi Pico 2W).

### 1.3.2 Objetivos Específicos:

Implementar algoritmos de Visión Artificial para el reconocimiento de gestos manuales, detección facial y segmentación de fuego en tiempo real.

Desarrollar una red neuronal convolucional (CNN) personalizada mediante Roboflow para la identificación de tarjetas de acceso RFID simuladas visualmente.

Establecer un canal de comunicación robusto vía UART (Serial) para la transmisión de comandos entre el sistema de visión y el sistema de actuación.

Programar una lógica de seguridad basada en roles (RBAC) que restrinja la activación de actuadores (bombas, servos) según el nivel de privilegio del usuario identificado.

- MARCO TEÓRICO

  - Arquitectura de Hardware

El proyecto utiliza una arquitectura híbrida que aprovecha lo mejor de dos mundos:

- El "Cerebro" (Raspberry Pi 5): Encargada del procesamiento pesado. En la Pi 5, los pines GPIO son gestionados por el chip dedicado RP1, lo que optimiza la E/S1. Su capacidad de procesamiento permite ejecutar modelos de Deep Learning como TensorFlow Lite y Mediapipe sin latencia perceptible.

- El "Músculo" (Raspberry Pi Pico 2W): Basada en el microcontrolador RP2350/RP2040. Se elige por su capacidad de ejecución en tiempo real y manejo preciso de señales PWM para servos, sin las interrupciones del sistema operativo que sufre una SBC .

  - Protocolo de Comunicación UART

Se utiliza UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) como bus de datos. A diferencia del WiFi, UART es una conexión física punto a punto que ofrece inmunidad al ruido electromagnético y baja latencia determinista.

- Configuración: Baudrate de 115200 baudios, 8 bits de datos, sin paridad (8N1).

- Pines: Se utilizan los pines GPIO 14/15 en la Pi 5 y GP0/GP1 en la Pico, respetando el cruce de líneas (TX a RX)2.

  - Inteligencia Artificial

- MediaPipe Hands: Framework de Google que infiere 21 puntos clave (landmarks) 3D de una mano a partir de un solo cuadro RGB.

- TensorFlow Lite: Formato optimizado para dispositivos Edge que permite ejecutar modelos de detección de objetos (entrenados en Roboflow) con un consumo de memoria reducido.

- INGENIERÍA DEL PROYECTO

  - Diseño del Circuito Electrónico

La integridad eléctrica es crítica. Ambos dispositivos operan con lógica de 3.3V. Conectar sensores de 5V directamente dañaría los pines GPIO3.

  - Esquema de Conexiones:

    - Interfaz de Comunicación:

- Pi 5 GPIO 14 (TX) → Pico GP 1 (RX).

- Pi 5 GPIO 15 (RX) → Pico GP 0 (TX).

- GND común (Referencia de voltaje unificada).

    - Actuadores en Pico 2W:

- Servomotor (Puerta): Señal PWM en GP16. Frecuencia de 50Hz. El ciclo de trabajo se mapea de 1ms a 2ms para 0°-180°4.

- Bombas de Agua: Controladas vía transistores/relés en pines GP18, GP19, GP20, GP21, GP22 (Lógica digital ON/OFF).

- Indicadores: LED de estado "V" en GP15 y uso del LED onboard conectado al pin virtual "WL_GPIO0" en la serie Pico W/2W5.

- DESARROLLO DE SOFTWARE

  - Arquitectura Modular (Python)

El software principal se diseñó bajo el principio de separación de responsabilidades para facilitar el mantenimiento:

- main.py: Orquestador principal y máquina de estados (Manual vs Automático).

- comunicacion.py: Gestiona un hilo (thread) dedicado para la transmisión UART, utilizando colas (queue) para evitar el bloqueo del video durante el envío de datos.

- detector_ia.py: Encapsula el intérprete de TensorFlow Lite y el pre-procesamiento de tensores.

- logica_manos.py: Contiene las funciones de geometría analítica pura.

  - Lógica de Seguridad (RBAC)

Se implementó un sistema de Control de Acceso Basado en Roles.

- Autenticación: Mediante reconocimiento facial (face_recognition) o detección de tarjetas personalizadas (Modelo Roboflow).

- Autorización: Una matriz de permisos define qué actuadores puede activar cada rol:

  - MAESTRO: Control total (Bombas 1-5, Servo, LED).

  - EMPLEADO: Acceso restringido (Solo Servo y LED).

  - NADIE: Bloqueo total de actuadores manuales.

  - Algoritmos de Detección

- Geometría de Gestos: Se calcula la posición relativa de la punta de los dedos respecto a sus articulaciones metacarpofalángicas. Para la letra "O", se calcula la distancia euclidiana entre los landmarks 4 (Pulgar) y 8 (Índice).

- Detección de Fuego (Zonificada): En modo automático, la imagen se divide en tres regiones de interés (ROIs). Se utiliza segmentación por color en el espacio HSV (Matiz, Saturación, Valor) para detectar píxeles correspondientes al espectro del fuego.

  - Optimización de Rendimiento

Para operar en tiempo real en la Pi 5, se aplicó la técnica de Frame Skipping:

- La inferencia pesada (IA y mallas faciales) se ejecuta solo 1 de cada 3 cuadros de video.

- Los cuadros intermedios utilizan los últimos datos conocidos para dibujar la interfaz gráfica (UI), manteniendo la fluidez visual a 30 FPS mientras se reduce la carga de CPU en un 66%.

- PRUEBAS Y RESULTADOS

  - Pruebas de Comunicación

Se verificó la transmisión bidireccional de tramas UART. La latencia medida entre la detección visual y la activación del relé en la Pico 2W es inferior a 50ms, validando el uso de UART sobre WiFi para aplicaciones críticas.

  - Pruebas de Seguridad

- Caso 1: Usuario "Empleado" intentando activar Bomba 1 mediante gesto.

  - Resultado: El sistema muestra "ACCESO DENEGADO" en pantalla y no envía el comando serial.

- Caso 2: Usuario "Maestro" presentando tarjeta.

  - Resultado: El sistema actualiza el rol y permite el control total de periféricos.

  - Modo de Emergencia (Automático)

Al realizar el gesto "🤘" (Cambio de Modo), el sistema ignora los permisos de usuario y prioriza la seguridad. Se comprobó que la detección de "fuego" en la Zona 1 activa exclusivamente la Bomba 1, y la detección simultánea en Zonas 1 y 3 activa ambas salidas en la Pico 2W de forma independiente.

- CONCLUSIONES

La arquitectura distribuida demostró ser superior a una monolítica: delegar el control de hardware a la Pico 2W garantiza que los actuadores (bombas/servo) operen con precisión de tiempo real, mientras la Pi 5 se dedica exclusivamente al procesamiento pesado de imágenes.

La implementación de hilos (threading)
para la comunicación serial fue crucial para evitar el congelamiento de la interfaz de video, un problema común en aplicaciones síncronas de visión artificial.

El uso de un entorno virtual (venv) en la Raspberry Pi 5 fue obligatorio para cumplir con las políticas de seguridad PEP 668 del sistema operativo Bookworm6.